| Tätigkeit: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich: |  |  |
| Arbeitstätigkeit: |  | Firma: WIM GmbH |
| Verantwortliche/r: Franz Hemmer | Datum: |  |
| Erstellt durch: Franz Hemmer am: 14.09.2026 | Überprüft durch: Thomas Eusterholz am: 14.09.2026 | Revision: 1 |

| Nr. | Gefährdungen/Belastungen | Beurteilung der Gefährdung/Belastung |  |  |  | Maßnahmen technisch, organisatorisch, persönlich | Gesetze | Realisierung |  | Wirksamkeit |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Risiko |  |  | Handlungs­bedarf? |  |  | Termin | Verantw. | Ja | Nein |
|  |  | k | m | g |  |  |  |  |  |  |  |
| Teil A: Allgemeine Gefährdungen (alle WIM-Baustellen) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mechanische Gefährdungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Einsatz von Staplern, Kranen und anderen Hebezeugen Anfahren, Aufprallen, Überfahren, Umkippen Abstürzen, Herabstürzen | ☐ | ☒ | ☐ | Ja | ☒ Sichere, markierte Transportwege ☒ Einhaltung von Sicherheitsabständen ☒ Schutzeinrichtungen an Transportmitteln (Schaltleisten, berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen, Rückfahrwarneinrichtung) ☒ Ausbildung von Führern und Bedienern der Hebezeuge und Transportmittel ☒ Schriftliche Beauftragung von Führern und Bedienern der Hebezeuge + Transportmittel ☒ Eignungsuntersuchung für Führer/ Bediener der Transportmittel ☒ BAW sachgerechtes Anschlagen von Lasten ist einzuhalten ☒ Kein Aufenthalt unter schwebenden Lasten | ProdSV, BetrSichV, ArbStättV, DGUV-V 68, DGUV-V 70, TRBS | 08.06.2026 | WIM/ Holcim WIM | ☒ | ☐ |
| 1.4 Unkontrolliert bewegte Teile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Gefahrquellen Splitterflug beim Lösen der Bauteile mit dem Hammer oder Herabfallen von Bauteilen, Quetschgefahr im Umgang mit Hammer, Umherfliegende Teile beim Schleifen /Reinigen / Sandstrahlen / Sanieren der verbleibenden Bauteile | ☐ | ☒ | ☐ | Ja | ☒ Transport- und Hebehilfen benutzen ☒ Persönliche Schutzausrüstung: Schutzbrille bei Arbeiten mit möglichem Splitter- oder Funkenflug verwenden; Geschlossene Brille beim Sandstrahlen ☒ Handschuhe und hochgeschlossenen Schutzkleidung tragen ☒ Montage gemäß Anleitung des Herstellers ☒ Sichtprüfung der Arbeitsmittel vor Arbeitsbeginn | BetrSichV, DGUV-R 100-500, TRBS | 15.06.2026 | WIM | ☒ | ☐ |
| 1.5 Arbeits- und Verkehrsbereiche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Arbeits- und Verkehrswege Stolpern, Rutschen, Stürzen Unebene Verkehrswege, Treppen, Aufstiege, Laufstege | ☐ | ☒ | ☐ | Ja | ☒ Sichere, markierte Verkehrswege nutzen, regelmäßige Prüfung (Beleuchtung, Trittsicherheit, Tragfähigkeit beachten) ☒ Verkehrswege freihalten, Ordnung halten ☒ Markierte Abstellflächen für Material nutzen | ArbStättV, ASR | 15.06.2026 | WIM / Holcim | ☒ | ☐ |
| 1.5.2 | Absturz Gerüste, Hubarbeitsbühnen | ☐ | ☐ | ☒ | Ja | ☒ Holcim Erlaubnisschein HSE 102 vorweisen ☒ Nur freigegebene Gerüste betreten ☒ Regelmäßige Prüfung von PSA gegen Absturz ☒ Unterweis. in der Benutzung von Hubbühne | BetrSichV, ArbStättV, TRBS, ASR, DGUV-V 38, (BGV D36), DGUV-V 70 | 15.06.2026 | WIM / Holcim | ☒ | ☐ |
| 2. Gefährdung durch elektrische Anlagen und Betriebsmittel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Berührung betriebsmäßig spannungsführender Teile Die störenden Sensoren etc. werden nach Rücksprache bauseits entfernt | ☐ | ☒ | ☐ | Nein | ☒ Arbeiten nur durch Elektrofachkraft ☒ Schutz gegen direktes Berühren ☐ Regelmäßige Sichtkontrolle auf Beschädigung ☐ Wiederkehrende Prüfung durch Elektrofachkraft | BetrSichV, TRBS, DGUV-V 3 | 15.06.2026 | WIM / Holcim | ☒ | ☐ |
| 2.2 | Berührung leitfähiger Teile, die im Fehlerfall spannungsführend sein können | ☐ | ☒ | ☐ | Ja | ☐ Spezielle Schutzausrüstungen ☒ Regelmäßige Sichtkontrolle auf Beschädigung ☐ Spezielle Anforderungen bei Bauarbeiten beachten ☐ Wiederkehrende Prüfung durch Elektrofachkraft | BetrSichV, TRBS, DGUV-V 3 | 15.06.2026 | WIM | ☒ | ☐ |
| 3. Gefahrstoffe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Stäube |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Sonstige gesundheitsschädigende Stäube Schleifstäube beim Reinigen Staubbelastung im Umfeld Strahlsand beim Reinigen der Zyklone | ☐ | ☒ | ☐ | Ja | ☐ Staubarme Arbeitsverfahren und Arbeitsweisen ☒ Vor Arbeitsbeginn Reinigung der Oberflächen auf denen geschweißt wird. ☐ Entstaubungs- und Lüftungstechnik einsetzen ☒ Persönliche Schutzausrüstung: Atemschutz beim Schleifen (Maske) | GefStoffV, ArbMedVV, TRGS 900, 402, 500 | 15.06.2026 | WIM | ☒ | ☐ |
| 3.2 Rauche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Dieselmotoremissionen Ggf. Autokran / Stapler, Hubarbeitsbühnen | ☐ | ☐ | ☒ | Nein | ☐ Lüftungs- und Ablufttechnik ☐ Partikelfilter zur Abgasreinigung ☐ Wartungskonzept für Dieselmotoren ☐ Atemschutz (Partikelfilter min. P2 oder FFP2) | TRGS 554, ArbMedVV | 15.06.2026 | WIM / Holcim | ☒ | ☐ |
| 3.2.2 | Schweißrauche Ggf. Autokran / Stapler, Hubarbeitsbühnen | ☐ | ☒ | ☐ | ja | ☒ Lüftungs- und Ablufttechnik bei beengten nicht frei belüfteten Arbeitsplätzen ☒ Alternativ fremdbelüftete Schweißhelme verwenden | TRGS 554, ArbMedVV | 15.06.2026 | WIM / Holcim | ☒ | ☐ |
| 4. Brand- und Explosionsgefährdungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Brandgefährdung durch Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase und elektrische Energie Arbeiten mit Schneidbrenner, Einsatz von Acetylen und Sauerstoff Arbeiten mit dem Plasmabrenner Arbeiten mit dem Winkelschleifer | ☐ | ☒ | ☐ | Der De- und Montagebereich liegt nicht in einem Ex-Bereich | ☒ Organisatorische und technische Maßnahmen zur Vermeidung der Brandentstehung und –ausbreitung (Brandmelde- und -bekämpfungstechnik, Fluchtplan, Unterweisung und Ausbildung) ☒ Den Bereich an dem Funken entstehen können, muss zuvor sorgfältig gereinigt werden. Brennbare Stäube entfernen. ☒ Muss in diesen Bereichen gebrannt werden, so ist eine Brandwache zu stellen, Anwesenheit bis 30 Minuten nach Ende ☒ Arbeiten nur mit Erlaubnisschein, Schutzmaßnahmen gemäß Erlaubnisschein umsetzen ☒ Lagerung der Flaschen: stehend befestigt, ausreichend belüftet ☒ Schutz von Schläuchen und Druckminderer mit Rückschlagventil: Sichtprüfung vor Arbeitsbeginn ☒ Bei Schäden an Teilen der Gasversorgung (z.B. defekte Armaturen, poröse Schläuche) Arbeit einstellen und Aufsichtsführenden informieren. ☒ Flaschenventile bei Arbeitsunterbrechungen schließen. ☒ Beim Schließen zuerst das Brenngas- und danach das Sauerstoffventil schließen. ☒ Beim Zünden zuerst das Sauerstoff- und danach das Brenngasventil öffnen. ☒ Geeignete Gasanzünder verwenden; keine Streichhölzer oder Feuerzeuge verwenden | BetrSichV, ArbStättV, TRBS | 15.06.2026 | WIM | ☒ | ☐ |
| 5. Spezielle physikalische Gefährdungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Lärmpegel Lex,8h ≥ 85 dB(A) LpC, peak ≥ 137 dB(C) | ☐ | ☒ | ☐ | JA | ☒ Kennzeichnung von Lärmbereichen, Zugangsbeschränkung ☒ Durchsetzen der Tragepflicht von geeigneten Gehörschutzmitteln (DGUV-R 112-194). ☒ Sicherstellen, dass Lärmeinwirkung mit Gehörschutz 85 dB(A) nicht überschreiten ☒ Unterweisung zum Tragen von Gehörschutzmitteln | BK 2301, LärmVibrationsArbSchV, 9. ProdSV, ArbMedVV | 15.06.2026 | WIM / Holcim | ☒ | ☐ |
| 5.2 | Hand-Arm-Vibrationen Arbeiten mit Druckluftwerkzeugen | ☒ | ☐ | ☐ | Nein Max. Dauer 5 min / Einsatz | ☐ Vermeidung von Unwuchten ☐ Reduzierung der Einwirkzeit ☐ Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Beobachtung gesundheitlicher Beschwerden ☐ Arbeitsmedizinische Vorsorge G 46 bei Überschreitung der Expositionsgrenzwertes (bei Überschreitung des Auslösewertes Angebotsuntersuchung G 46) | BK 2103, 2104, LärmVibrationsArbSchV, ArbMedVV |  |  | ☒ | ☐ |
| 6. Gefährdung durch Mängel in der Organisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Arbeitsschutzorganisation Schriftliche Übertragung von Unternehmerpflichten auf Führungskräfte Beschäftigte Fachkraft für Arbeitssicherheit Betriebsarzt Sicherheitsbeauftragte Arbeitsschutzausschuss | ☐ | ☒ | ☐ | Ja | ☒ Organigramm ☒ Operative Verantwortung (Auswahl, Qualifikation, Verantwortungsbereiche, Befugnisse, Kontrolle) (BGB, HGB, SGB VII, ArbSchG) auf Führungskräfte vor Ort schriftlich übertragen ☒ Bauseitige Bestellung von: Sicherheitsbeauftragten vor Ort ☒ Wenn erforderlich, detaillierte Arbeitsanweisungen erstellen, | ArbSchG, ASiG, ChemG, DGUV-V 1, SGB VII, BetrVG, DGUV-V 2 | 15.06.2026 | WIM / Holcim | ☒ | ☐ |
| 6.2 | Betriebsanweisungen und Unterweisungen Die Holcim BA`s sind die Grundlage Arbeit an und mit Maschinen und Anlagen Tätigkeiten in Ex.- Bereichen | ☐ | ☒ | ☐ | Ja | ☒ Betriebsanweisungen durch Verantwortliche erstellen und bekannt geben lassen (BetrSichV, GefStoffV, DGUV-V1) ☒ Unterweisungen von neuen Beschäftigten, umgesetzten Beschäftigten, Beschäftigten von Fremdfirmen vor Aufnahme der Tätigkeit ☒ Wiederholungsunterweisung mindestens einmal jährlich sowie bei Veränderungen von Anlagen und Verfahren ☒ Unterweisung dokumentieren | ArbSchG, BetrSichV, GefStoffV, DGUV-V 1, ASiG, ChemG, SGB VII, BetrVG, DGUV-V 2 | 15.06.2026 | WIM | ☒ | ☐ |
| 6.3 | Koordinierung von Arbeiten Gegenseitige Gefährdungen ausschließen. | ☐ | ☒ | ☐ | Ja | ☒ Abgrenzung von Zuständigkeiten ☒ Erlaubnis- und Freigabescheine einholen ☒ Koordinator mit Weisungsbefugnis bestellen ☒ Maßnahmen wie – nicht übereinander arbeiten, Arbeitsbereiche absperren etc. definieren ☒ Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung und Unterweisung (BetrSichV, GefStoffV, BaustellV) bei Fremdfirmen | ArbSchG, ASiG, ChemG, DGUV-V 1, DGUV-V 38, TRBS, ArbMedVV | 15.06.2026 | WIM | ☒ | ☐ |
| 6.4 | Prüfpflichtige technische Einrichtungen Elektrische Anlagen und Betriebsmittel Druckbehälter, Druckgeräte Flurförderzeuge, Fahrzeuge Berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen, Feuerlöscher | ☐ | ☒ | ☐ | Ja | ☒ Prüfung durch befähigte Personen (früher: Sachverständige und Sachkundige) ☒ Prüffristen festlegen und einhalten ☐ Schriftliche Prüfnachweise (BetrSichV) | ArbSchG, ASiG, ChemG, DGUV-V 1, DGUV-V 38, TRBS, ArbMedVV | 15.06.2026 | WIM | ☒ | ☐ |
| 6.5 | Beauftragung für spezielle Tätigkeiten Flurförderzeuge Krane Arbeiten in Behältern und engen Räumen Schweißen in explosions- und brandgefährdeten Bereichen | ☒ | ☐ | ☐ | Ja | ☒ Eignung ☒ Qualifikation, Nachweis ☒ Unterweisung ☒ Schriftliche Beauftragung ☐ Eignungsuntersuchung G 25 | ArbSchG, ASiG, ChemG, DGUV-V 1, DGUV-V 38, TRBS | 15.06.2026 | WIM | ☒ | ☐ |
| 6.6 | Persönliche Schutzausrüstung | ☐ | ☐ | ☒ | Ja | ☒ Geeignete Persönliche Schutzausrüstung nach EN ISO 11612 zur Verfügung stellen ☒ Sachgerechte Prüfung, Pflege und Aufbewahrung ☒ Rechtzeitiger Austausch (Tragezeitbegrenzungen) ☒ Unterweisung mit Übungen bei Benutzung von Persönlicher Schutzausrüstung gegen besondere Gefahren ☒ Durchsetzung der Benutzung ☒ Arbeitsmedizinische Vorsorge z.B. Atemschutz | DGUV-V 68, DGUV-V 52, DGUV-R 113-004, 8.ProdSV, PSA-BV, DGUV-V 1, ArbSchG, ASiG, ChemG, TRBS | 15.06.2026 | WIM | ☒ | ☐ |
| 6.7 | Organisation der Ersten Hilfe | ☒ | ☐ | ☐ | Ja | ☒ Ersthelfer in ausreichender Zahl vor Ort: ab 20 Beschäftigte 10% ☒ Meldeeinrichtung sicherstellen ☒ Technische Einrichtung zur Ersten Hilfe (Notduschen, Augenspüleinrichtungen, Löschdecken) ☒ Erste-Hilfe-Material bereitstellen, ergänzen und erneuern ☒ Verbandbuch führen | ArbschG, ASiG, ChemG, DGUV-V 1 | 15.06.2026 | WIM / Holcim | ☒ | ☐ |
| 6.8 | Flucht- und Rettungswege/ Sicherheitskennzeichnung Meldeeinrichtungen Sicherheitsleitsystem Alarm-, Flucht- und Rettungspläne | ☐ | ☒ | ☐ | Ja | ☒ Mit Flucht- und Rettungswegeplan vertraut machen ☒ Unterweisung durch Kunden ☒ Freihaltung von Flucht- und Rettungswegen | ASR A2.2 | 15.06.2026 | WIM / Holcim | ☒ | ☐ |
| 7. Gefährdungen und Belastungen durch ergonomische Mängel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 Beleuchtung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Unzureichende Beleuchtungsstärke | ☒ | ☐ | ☐ | Nein | ☒ Schaffung optimaler Beleuchtungsverhältnisse durch Kunden sicherstellen ☒ Angemessene Helligkeitsverteilung in Bezug auf die Arbeitsaufgabe | ArbStättV, ASR A3.4 | 15.06.2026 | WIM / Holcim | ☒ | ☐ |
| 7.2 Wahrnehmungs- und Handhabungsfaktoren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Schlechte Zugänglichkeit des Arbeitsplatzes Enge Räume, erschwerte Zugänglichkeit | ☒ | ☐ | ☐ | Nein | ☒ Anstreben verbesserter Zugänglichkeit ☒ Sicherungsposten aufstellen ☒ Kontakt sicherstellen | ArbStättV, DGUV-V 52, DGUV-V 70 | 15.06.2026 | WIM / Holcim | ☒ | ☐ |
| 7.3 Physische Belastungsfaktoren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Heben und Tragen schwerer Lasten | ☐ | ☒ | ☐ | Ja | ☒ Einsatz von technischen Hilfsmitteln (Hebehilfen, Gabelstapler etc.) ☒ Vermeidung ungünstiger Körperhaltungen ☒ Gesundheitsförderung (Rückenschule) ☒ Unterweisung im richtigen Heben und Tragen von Lasten | BK 2108, 2109, LasthandhabV | 15.06.2026 | WIM | ☒ | ☐ |
| 7.4.2 | Steharbeit | ☐ | ☒ | ☐ | Ja | ☒ Arbeitsorganisation (Belastungswechsel ermöglichen) | DGUV-I 215-410 |  |  | ☒ | ☐ |
| 8. Nervliche, mentale, psychische und soziale Belastung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 Nervliche, mentale und psychische Anforderungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Zeit- und Verantwortungsdruck | ☐ | ☒ | ☐ | Nein | ☒ Realistische Zeitvorgaben ☒ Arbeitsorganisatorische Maßnahmen ☐ Schaffung der Voraussetzungen für weitgehende Zeitautonomie ☐ Beobachtung von stressbedingten Befindlichkeitsstörungen und Erkrankungen | DGUV-I 206-001, DGUV-I 206-010 | 15.06.2026 | WIM | ☒ | ☐ |
| 8.2 Soziales Arbeitsumfeld |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Mängel der sozialen Rahmenbedingungen Mehrschichtarbeit | ☐ | ☒ | ☐ | Nein | ☒ Anwendung geeigneter Schichtpläne ☒ Anstreben ausreichender Pausen und Verpflegung ☐ Beratung zum Verhalten (Schlaf, Ernährung) und bei arbeitszeitbedingten Problemen ☐ Untersuchung auf Wunsch des Versicherten bei Nachtarbeit (ArbZG) | ArbZG | 15.06.2026 | WIM | ☒ | ☐ |
| 8.2.2 | Sozialbedingungen Konflikte/ Konkurrenzverhalten Kommunikation | ☒ | ☐ | ☐ | Nein | ☒ Mitarbeiter auf den Baustellen Ansprechpartner bekannt machen ☐ Verantwortliche in Aushängen benennen ☐ Bei Verständnisschwierigkeiten (Sprachprobleme) Hilfe hinzuziehen ☒ Nutzung von Symbolen und Piktogrammen | DGUV-I 206-013, DGUV-I 206-010 | 15.06.2026 | WIM | ☒ | ☐ |
| 8.3 Sonstige psychische und physische Belastungsfaktoren |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1 | Alkohol- oder Drogenmissbrauch | ☒ | ☐ | ☐ | Nein | ☐ Kein Alkohol in Kantine/ Getränkeautomat ☒ Vorbildliches Verhalten von Führungskräften ☐ Betriebsvereinbarungen zu Suchtmitteln treffen ☒ Unter Suchtmitteln stehende Mitarbeiter nicht arbeiten lassen ☒ Drogenberatungsstelle zur Beratung heranziehen ☒ Klares und abgestuftes Vorgehen im Umgang mit Mitarbeitern, die Suchtmittel missbrauchen oder abhängig sind | DGUV-I 206-009, DGUV-I 206-010 | 15.06.2026 | WIM | ☒ | ☐ |
| 9. Eignung Persönlicher Schutzausrüstung und Belastungen durch deren Benutzung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Hautschutz | ☐ | ☒ | ☐ | Nein | ☒ Geeignete Schutzhandschuhe ☐ Betrieblicher Hautschutzplan ☐ Beachtung TRGS 401 ☒ Pflegemittel zur Verfügung stellen ☐ DGUV-I 212-014 “Hautschutz” ☐ Gefahr- und belastungslose Kombinationsmöglichkeit mit anderer PSA | DGUV-I 209-022, DGUV-I 212-015, DGUV-I 212-017 |  |  | ☒ | ☐ |
| 9.2 | Handschutz | ☐ | ☒ | ☐ | Ja | ☐ Betrieblicher Hautschutzplan aushängen ☐ Geeignete Aufbewahrungsmöglichkeiten (Trockengestelle) ☒ Pflegemittel zur Verfügung stellen ☐ DGUV-R 212-195 „Benutzung von Schutzhandschuhen“ ☐ Gefahr- und belastungslose Kombinationsmöglichkeit mit anderer PSA | DGUV-I 212-017 | 15.06.2026 | WIM | ☒ | ☐ |
| 9.3 | Kopfschutz | ☐ | ☒ | ☐ | Nein | ☐ DGUV-R 112-193 „Benutzung von Kopfschutz“ ☐ Auf Helmherkunft achten: nicht älter als 5 Jahre, keine Beschädigungen oder Risse |  | 15.06.2026 | WIM | ☒ | ☐ |
| 9.4 | Gehörschutz | ☐ | ☒ | ☐ | Der Belastung entsprech. Gehörsch. Bereitst. | ☐ Individuelle Anpassung der Gehörschutzmittel ☒ Arbeitsmedizinische Vorsorge G 20 ☐ Arbeitshygiene ☐ DGUV-R 112-194 „Benutzung von Gehörschutz“ ☐ Gefahr- und belastungslose Kombinationsmöglichkeit mit anderer PSA |  | 15.06.2026 | WIM | ☒ | ☐ |
| 9.5 | Augen-/Gesichtsschutz | ☐ | ☒ | ☐ | Ja | ☐ DGUV-R 112-192 „Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz“ ☒ Seitliche geschlossenen Schutzbrille bei Arbeiten wie Sandstrahlen und splitternden Materialien |  | 15.06.2026 | WIM | ☒ | ☐ |
| 9.6 | Fußschutz | ☐ | ☒ | ☐ | Ja | ☐ DGUV-R 112-191 „Benutzung von Fuß- und Knieschutz“ ☒ Sicherheitsschuhe S 3 |  | 15.06.2026 | WIM | ☒ | ☐ |
| 9.7 | Atemschutz | ☒ | ☐ | ☐ |  | ☐ Tageszeitbegrenzung ☐ Geeignete Aufbewahrungsmöglichkeiten (geschlossene Behälter außerhalb des Expositionsbereiches) ☐ Hygiene ☐ Arbeitsmedizinische Vorsorge G 26 ☐ DGUV-R 112-190 „Benutzung von Atemschutz“ ☐ Bartträger dürfen keinen Atemschutz tragen ☐ Hinweise auf Ende der Gebrauchsdauer erkennen (Erhöhung Einatmenwiderstand, Reizerscheinungen) ☐ Gefahr- und belastungslose Kombinationsmöglichkeit mit anderer PSA | ArbMedVV, DGUV-R 112-190 | 15.06.2026 | WIM | ☒ | ☐ |
| Teil B: Gewerk Anheben der Zyklone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mechanische Gefährdungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z1 | Gefährliche Oberflächen Scharfkantige Oberflächen Quetschgefahr beim Tragen der Platten Heiße Oberflächen an Zyklonen und Bauteilen an denen geschweißt wird | ☐ | ☒ | ☐ | Ja | ☒ Technische Hilfsmittel verwenden (Hebe und Transporthilfen benutzen) ☒ Persönliche Schutzausrüstung: mindestens Sicherheitsschuhe S3, geeignete Arbeitskleidung und Handschutz Klasse 4/5 Oder D/E/F ☒ Persönliche Schutzausrüstung: mindestens Sicherheitsschuhe S3, geeignete Arbeitskleidung und Handschutz Klasse 4/5 Oder D/E/F | BetrSichV, TRBS | 08.06.2026 | WIM | ☒ | ☐ |
| Z2 | Einsatz von Staplern, Kranen und anderen Hebezeugen Sowie Hydraulikhebern bei der Montage des Stahlbaus auf den Ebenen 4 bis 6 Hantieren mit schweren Lasten, Umkippen von Stützen Abstürzen, Herabstürzen | ☐ | ☒ | ☐ | Ja | ☒ Sichere, markierte Transportwege ☒ Einhaltung von Sicherheitsabständen ☒ Für das Manipulieren von schweren Lasten ein Prozedere ausarbeiten und die erforderliche Ausrüstung zur Verfügung stellen ☒ Ausbildung von Führern und Bedienern der Hebezeuge und Transportmittel ☒ Schriftliche Beauftragung von Führern und Bedienern der Hebezeuge + Transportmittel ☒ Eignungsuntersuchung für Führer/ Bediener der Transportmittel ☒ BAW sachgerechtes Anschlagen von Lasten ist einzuhalten ☒ Kein Aufenthalt unter schwebenden Lasten | ProdSV, BetrSichV, ArbStättV, DGUV-V 68, DGUV-V 70, TRBS | 08.06.2026 | WIM | ☒ | ☐ |
| Z3 | Arbeiten in engen Räumen Fügen der Gasleitungen nach dem Anheben der Zyklone Einsetzen und verschweißen der Bleche von Innen | ☐ | ☒ | ☐ | Nein | ☒ Erlaubnisschein Arbeiten in engen Räumen ☒ HSE 104 vorweisen ☒ Vor Beginn und während der Arbeiten prüfen, ob eine Gefährdung durch Gase, zu geringe Sauerstoffkonzentration besteht. (Sauerstoffmessgerät) ☒ Mitarbeiter regelmäßig über die besonderen Gefahren und entsprechenden Schutz- und Rettungsmaßnahmen unterweisen. ☒ Benennung eines Aufsichtführenden, der die Einhaltung der Schutzmaßnahmen ☒ Falls notwendig Lüftungsmaßnahmen durchführen, für Belüftung sorgen ☒ An einer Zugangsöffnung Sicherungsposten einsetzen, der mit den Beschäftigten im Inneren in Kontakt steht (Sichtverbindung, Sprech- Funkverbindung) und der jederzeit Hilfe herbeirufen kann, ohne seinen Posten zu verlassen. ☒ Fluchtwege freihalten. |  | 15.06.2026 | WIM / Holcim | ☒ | ☐ |
| Z4 | Arbeiten im Wärmetauscherturm Ebenen 4 bis 6 Absturzgefahr durch: Bodenöffnungen Geöffnete Rohre und Zyklone Gerüste die die Brüstung überragen Herabfallende Bauteile von darüber liegenden Ebenen | ☐ | ☒ | ☐ | Ja | ☒ Bedingungen der HSE 101 beachten ☒ Flucht und Rettungswege auf jeden Fall und immer freihalten. ☒ Mitarbeiter regelmäßig über die besonderen Gefahren auf den Ebenen im Wärmetauscher hinweisen und kontrollieren. ☒ Einhaltung der Schutzmaßnahmen ☒ Öffnungen schnellstmöglich verschließen |  | 15.06.2026 | WIM / Holcim | ☒ | ☐ |
| Teil C: Standort Holcim Werk Höver |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Mechanische Gefährdungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H1 | Ungeschützte bewegte Maschinenteile Ingangsetzen von Anlagenteilen (Fördertechnik, Klappen etc.) | ☐ | ☒ | ☐ | Ja | ☒ Wenn an diesen Teilen gearbeitet werden muss, werden im Vorfeld die Teile gesichert. ☒ Entspannen von Hydraulik- und Druckluftsystemen ☒ LoToTo Verfahren durchführen gemäß Holcim Procedere (HSE 103) | 9.ProdSV, BetrSichV, TRBS | 15.06.2026 | Holcim | ☒ | ☐ |
| H2 | Nutzung von unter Druck stehende und austretende Medien Verwendung von Druckluft- und Hydraulikschläuchen Unkontrolliert austretendes Heißmehl | ☐ | ☒ | ☐ | Ja | ☒ Bauteile, Leitungen, Schlauchleitungen richtig dimensionieren und befestigen ☒ Regelmäßige Prüfungen der pressluft- und hydraulisch getriebenen Arbeitswerkzeuge ☒ Persönliche Schutzausrüstung: Seitl. geschl. Schutzbrille, Sicherheitsschuhe S 3 ☒ Bereich sofort geordnet verlassen Arbeitskleidung gemäß EN ISO 11612 | BetrSichV, 14.ProdSV, GefStoffV, TRBS, TRGS | 15.06.2026 WIM | WIM | ☒ | ☐ |
| 3. Gefahrstoffe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H3 | Heissmehl Heißes Mehl Heiße Stäube Heißer Klinker gesundheitsschädigende Stäube | ☒ | ☐ | ☐ | Ja | ☒ Keine Tätigkeiten ohne spezielle Freigabe in den Bereichen mit Heißmehlgefährdung ☒ Bei akuter Gefahr: nur mit spezieller vom Kunden beigestellter Heißmehlkleidung arbeiten! ☒ Keine Arbeiten ohne Aufsicht eines Verantwortlichen aus dem Werk | GefStoffV, ArbMedVV, TRGS 900, 402, 500 | 15.06.2026 | WIM / Holcim | ☒ | ☐ |
| H4 | Kadaver und Kot Auf den Ebenen liegen tote Tauben und deren Kot | ☐ | ☐ | ☒ | Nein | ☒ Kadaver und Kot von Tauben nur mit geeigneter Schutzkleidung entsorgen. ☒ Atemschutz (Partikelfilter min. P2 oder FFP2) | TRGS 554, ArbMedVV | 15.06.2026 | WIM / Holcim | ☒ | ☐ |
| 5. Spezielle physikalische Gefährdungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H5 | Temperaturbelastung / Hitze Oberflächentemperatur bis 170°C Umgebungstemperatur größer 50°C | ☐ | ☐ | ☒ | JA | ☒ Nur geeigneter Arbeitskleidung nach EN 11161 ☒ Genügend Trink- und Erholungspausen ☒ Wenn möglich das Personal vor Strahlung schützen ☒ Arbeitszeit den äußeren Witterungseinflüssen anpassen |  | 15.06.2026 | WIM / Holcim | ☒ | ☐ |

Risikoeinschätzung

Mit diesem Schema ist es möglich, anhand der Kriterien „Schadensausmaß“ und „Wahrscheinlichkeit“ das Risiko abzustufen und damit die Dringlichkeit von Maßnahmen zu veranschaulichen.

| Risikogruppe | Risiko | Maßnahmen |
| --- | --- | --- |
| Risikogruppe 1 | klein | Maßnahmen organisatorisch und personenbezogen ausreichend |
| Risikogruppe 2 | mittel | Maßnahmen mit normaler Schutzwirkung notwendig |
| Risikogruppe 3 | groß | Maßnahmen mit erhöhter Schutzwirkung dringend notwendig |

Arbeitshilfe zur Risikoeinschätzung

| Wahrscheinlichkeit (W) |  | Schadensausmaß (S) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ohne Arbeitsausfall I | mit Arbeitsausfall II | leichter bleibender Gesundheitsschaden III | schwerer bleibender Gesundheitsschaden IV | Tod V |
| häufig | A | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| gelegentlich | B | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| selten | C | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| unwahrscheinlich | D | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| praktisch unmöglich | E | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |

Freigabe der Gefährdungsbeurteilung nach §§ 5, 6 ArbSchG

| Name | Firma | Ort, Datum | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- |
| Franz-Josef Hemmer | WIM GmbH |  |  |